МОТО-КОЛУН

Винтовой конусный дровокол для мотоблока

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для бытового и производственного использования

Верхняя Пышма · 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Назначение и область применения	3

2.  Технические характеристики	3

3.  Комплектация	4

4.  Требования безопасности	4

5.  Подготовка к работе	5

6.  Порядок работы	6

7.  Техническое обслуживание	7

8.  Поиск и устранение неисправностей	7

9.  Транспортировка	7

10.  Хранение	7

11.  Реализация и утилизация	7

12.  Срок службы	8

13.  Гарантийные обязательства	8

# 1.  Назначение и область применения

Винтовой дровокол «Мото-колун» предназначен для раскола чурок на несколько частей за счёт ввинчивания конусной насадки в древесину. Привод осуществляется от вала отбора мощности мотоблока.

Дополнительная обработка топором не требуется: поленья получаются нужной формы и размера и сразу готовы к использованию в топке. Изделие подходит как для частного, так и для мелкого производственного применения.

Винтовой дровокол «Мото-колун» в рабочем положении

# 2.  Технические характеристики

| Тип устройства | винтовой дровокол (конусный) |
| --- | --- |
| Назначение | навеска на мотоблок |
| Привод | от вала мотоблока |
| Материал | сталь повышенной прочности |
| Рабочий элемент | конус с закалкой ТВЧ |
| Диаметр конуса | 75 мм |
| Длина конуса | 300 мм |
| Макс. диаметр полена | до 300–400 мм* |
| Длина полена | не ограничена |
| Производительность | до 3–5 м³/час* |
| Тип установки | навесной |
| Приводной элемент | маховик |
| Тип маховика | 2 ручья, профиль А |
| Совместимость | большинство мотоблоков |
| Масса | 35 кг |
| Страна производства | Россия |

* Зависит от плотности древесины и мощности мотоблока.

# 3.  Комплектация

| Дровокол | 1 шт. |
| --- | --- |
| Винт-колун (двухзаходный) | 1 шт. |
| Ключ для расклинивания | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

# 4.  Требования безопасности

Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящее руководство. Несоблюдение правил может привести к тяжёлым травмам.

Общие правила

- К работе допускаются лица старше 18 лет, изучившие настоящее руководство.

- Работайте в защитных очках. Не носите перчатки, украшения, шарфы и свободную одежду — их может захватить вращающийся конус.

- На дровоколе работает только один оператор; посторонние должны находиться на безопасном расстоянии.

- Используйте дровокол только по назначению и не перегружайте станок.

- Проверяйте состояние узлов и креплений перед каждым запуском; при обнаружении повреждений эксплуатация запрещена.

- Рабочее место должно быть чистым, сухим, ровным и хорошо освещённым.

- Не используйте дровокол при повышенной влажности и на площадках с уклоном более 5°.

- Колите бревно только сбоку — никогда с торца.

- При заклинивании винта немедленно заглушите двигатель мотоблока и извлеките полено вручную при помощи ключа для расклинивания.

⚠ Категорически запрещается - Использовать дровокол без защитных кожухов. - Работать в перчатках или свободной одежде. - Запускать двигатель мотоблока в закрытых помещениях — выхлопные газы опасны для жизни. - Передвигать мотоблок своим ходом с присоединённым дровоколом. - Работать в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Требования к полену

- В полене не должно быть гвоздей, камней и других посторонних предметов.

- Торцы полена должны быть опилены ровно, перпендикулярно оси.

- Сучья должны быть срезаны заподлицо со стволом.

- Запрещается поправлять или выравнивать перекошенное полено во время колки.

# 5.  Подготовка к работе

Дровокол поступает потребителю в собранном виде. Перед первым запуском выполните следующие шаги.

- Снимите заднюю крышку, закрывающую шкив.

- Определите тип вала навески мотоблока.

- Соедините вал мотоблока с креплением дровокола и зафиксируйте:

— вариант А — квадратная ось: заведите ось в крепление и зафиксируйте двумя винтами через боковые пластины;

— вариант Б — круглая ось: вставьте ось в трубу дровокола и зафиксируйте винтом (боковые пластины не нужны).

Вариант А — крепление квадратной оси: фиксация двумя винтами через боковые пластины

- Наденьте оба ремня (клиновые, профиль А, длина 1550 мм) и натяните их с помощью ручки натяжения.

- Установите крышку на место.

- Запустите мотоблок и убедитесь, что конус вращается в сторону ввинчивания (резьба винта левая). Если вращение обратное — установите мотоблок с противоположной стороны: крышка шкива съёмная, подключение возможно с любой стороны.

Принципиальная схема

Вариант Б — крепление круглой оси

Способ крепления круглой оси: фиксация винтом без боковых пластин

# 6.  Порядок работы

- Уберите от рабочего места посторонние предметы.

- Запустите мотоблок.

- Установите рабочие обороты двигателя (точное значение не критично).

- Сделайте пробную колку на мягкой древесине.

- Не применяйте чрезмерную силу и избегайте сучковатых участков.

- Держите бревно вертикально и подавайте его сбоку на конус. Подавать полено с торца запрещено.

- Для облегчения колки крупных чурбаков уменьшите расстояние между конусом и столешницей, подложив один или несколько листов фанеры.

- Конусная насадка самостоятельно втянет полено и расколет его.

- При заклинивании конуса выключите двигатель мотоблока и освободите полено при помощи ключа для расклинивания.

Рабочее положение: бревно подаётся на конус сбоку, вертикально

⚠ Внимание - Не пытайтесь выбить застрявшее бревно ударным инструментом — используйте ключ для расклинивания. - Если конус не может расколоть бревно, немедленно остановите работу, иначе дровокол может выйти из строя. Переверните бревно другим торцом и попробуйте снова. - Если бревно не раскалывается и в этом случае — его плотность превышает мощность дровокола; такое бревно колоть не следует. Выход из строя по этой причине не является гарантийным случаем.

# 7.  Техническое обслуживание

- Перед каждым запуском проверяйте крепления.

- Делайте перерывы для охлаждения двигателя.

- Регулярно очищайте корпус и ремень от пыли.

- Смазывайте подшипники через тавотницу.

- При появлении посторонних звуков или запахов немедленно выключите устройство и устраните причину.

# 8.  Поиск и устранение неисправностей

| Признак | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Конус не вращается, заклинило | Застревание чурбака | Выкрутить ключом для расклинивания |
| Древесина не раскалывается | Недостаточное натяжение ремня | Натянуть ремень |
| Древесина не раскалывается | Диаметр или твёрдость полена превышают допустимые | Взять полено меньшего диаметра, колоть по краю |
| Древесина не раскалывается | Полено сучковатое | Повернуть полено, выбрать участок без сучков; подложить фанеру под чурбак |

# 9.  Транспортировка

- Изделие транспортируется всеми видами закрытого транспорта.

- Температурный диапазон: от −20 °C до +55 °C.

- Не допускаются удары, вибрации и воздействие осадков.

# 10.  Хранение

- Храните дровокол при температуре от −20 °C до +40 °C и влажности не более 80 %.

- Место хранения должно быть сухим и недоступным для детей.

# 11.  Реализация и утилизация

- Оборудование реализуется через торговые сети в соответствии с законодательством РФ.

- Утилизация производится согласно требованиям экологических и санитарных норм.

# 12.  Срок службы

Гарантийный срок службы при соблюдении правил эксплуатации составляет 5 лет.

# 13.  Гарантийные обязательства

Изделие имеет гарантию производителя сроком 1 год со дня продажи. Гарантия не распространяется на:

- естественный износ расходных материалов;

- повреждения, вызванные перегрузкой или нарушением правил эксплуатации;

- механические повреждения;

- форс-мажорные обстоятельства (пожары, наводнения и т. п.).

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений, внесённых изготовителем после подписания к выпуску, а также изменений по комплектующим и документации, получаемой с ними.

| Производитель | ООО «Малекс» |
| --- | --- |
| Адрес | г. Екатеринбург, Верхняя Пышма, Успенский проспект, 131, завод ОЦМ-УЗХР |
| Телефон | +7 (922) 035-28-87 |
| Сайт | oDrova.ru |
| E-mail | odrovaru@ya.ru a8m888@gmail.com |
| Как добраться | от метро «Уралмаш» автобусом № 111 или № 223 до остановки «УЗХР-ОЦМ Плаурум» |

ДЛЯ ЗАМЕТОК